| 成都市第六人民医院视频监控设备采购清单及调研报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 报价 （元） | 合计 报价 （元） |
| 400万像素智能人脸识别摄像机 | 1.双镜头智能摄像机，具有≥2个镜头通道，细节通道传感器尺寸≥1/1.8英寸，≥8-32mm电动变焦镜头，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒；全景通道传感器尺寸≥1/1.8英寸，镜头焦距≤5mm、光圈≥F1.0（即F值≤1.0），最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒；双通道最低照度均满足彩色≤0.0005 Lux、黑白≤0.0001 Lux；支持35114安全加密； 2.内置≥双镜头、≥1个内置GPU芯片或含GPU的多合一芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持自动、手动亮度调节模式，在开启白光灯或混合补光灯补光时，可输出彩色视频图像； 3.支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片； 4.支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况； 5.支持监控场景无目标时，补光灯低亮，检测到目标后，自动将补光灯调至高亮，目标消失后自动恢复为低亮状态，支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报； 6.支持瞳孔亮斑消除功能，白光补光情况下，应能消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑； 7.不少于1个1000M以太网口，支持POE供电，具有≥1个存储卡插槽，细节通道补光距离≥50米，全景通道补光距离≥30米，防护等级不低于IP67。 | 台 | 6 |  |  |
| 智能分析录像机 | 1.≥5个SATA接口，≥1个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口，高度≤2U。 2.性能配置：输入/输出带宽：≥256Mbps；视频接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。 3.智能应用：支持人，车，非机动车以及附属物的开放式属性检索，支持秒级检索响应，检索结果快速返回视频流；支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。 4.目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检；持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动。 5.文字语义描述内置包括但不限于人的上下装颜色、车的品牌、打电话、抽烟这类高频词，支持根据用户所选高频词自动填充描述成句，支持自定义≥8个高频词分组，支持保存≥10条历史检索词条； 6.支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容，支持自动检测包括但不限于网络连接资源异常、运行环境异常、WEB路径暴破、密码暴破的异常行为并对应产生报警； 7.支持在独立的文字语义描述搜索应用展示界面自定义时间范围进行全通道录像检索，支持异源输出≥1路分辨率≥7680×4320的视频图像+≥1路分辨率≥1920×1080的视频图像； 8.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 9.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口，支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加； 10.支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁IP； | 台 | 2 |  |  |
| 千兆POE交换机（8口） | 1.可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2；2.交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps。3.电源：AC110-240V输入，端口最大供电功率≥30W，整机最大功率≥120W； | 台 | 2 |  |  |
| 监控专用硬盘 | 1.硬盘容量：8T；2.硬盘转速：7200RPM；3.存储驱动缓冲区大小：256MB；4.硬盘尺寸：3.5；5.接口：串行ATA III； | 个 | 6 |  |  |
| 液晶监视器 | 32寸 | 台 | 1 |  |  |
| 声光报警器 | 1.报警音量：0-100分贝可调；2.额定电压：DC5V/12V | 个 | 2 |  |  |
| 无线网桥 | 1.传输距离≥100米；2.带机量：≥1路6MP，2路1080P； | 对 | 2 |  |  |
| 管材 | PVC线管、管径20 | 批 | 1 |  |  |
| 网线 | 超五类无氧纯铜非屏蔽双绞线 | 箱 | 1 |  |  |
| 电源线 | RVV2*1.5电源线 | 米 | 200 |  |  |
| 辅材 | 含水晶头，弯直头，管卡钉，胶布等 | 批 | 1 |  |  |
| 摄像机立杆 | 高度3m（含地笼） | 根 | 3 |  |  |
| 系统安装调试费 | 涉及2个院区 | 点 | 2 |  |  |
| 合计报价： （元） |  |  |  |  |  |
| 备注：报价应包含设备、运输、安装、辅材、调试及税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                                        日期：

联系人：                  联系电话：